Procedimiento de Trabajos en Caliente

1- OBJETIVOS.

Proveer  estándares  que aseguren ,  se hayan tomado  medidas  de precaución  con el fin de evitar  accidentes  causados por cualquier actividad , que genere o pueda generar , chispas , llamas o fuentes de ignición .

2-ALCANCE.

Este estándar se aplica  a XXYY SA, a todas  las Empresa  que presten servicios   y a todas  las tareas  de trabajos en caliente , este estándar deberá ser  cumplido  por todos los trabajadores  dentro del ámbito de la Empresa.

Todo trabajador antes de  efectuar el trabajo en caliente  debe  entender el estándar, familiarizarse  y operar de acuerdo  a este.

3-RESPONSABILIDAD.

Trabajadores.

-Asegurar que su área de trabajo  se encuentre libre  de riesgos de incendio (acumulación  de materiales  inflamables  y/o combustibles ) Así mismo  deben de conocer la localizaron  de los equipos  contra incendios (Extintores-Gabinetes Contra incendios) y como  utilizarlos

-Inspeccionar sus equipos  antes de iniciar los  trabajos en caliente  y notificar  a  su supervisor  de algún  defecto encontrado.

-Usar correctamente los Equipos de Protección  Personal adecuados, de acuerdo a lo especificado en el presente  documento.

Supervisores Técnico.

-Asegurar que todo el personal  a su cargo  conozca, entienda  y cumpla  el presente

Estándar.

-Inspeccionar  el área  de trabajo , así como los equipos  utilizados  para trabajos en caliente y asegurarse  de que  estén  libres  de defectos y sea seguro  su uso.

- Identificar todos los peligros  de incendio  y tomar  las medidas  correctivas  pertinentes.

-Asegurarse   de mantener en el área  de trabajo  una copia  de la Autorización  para Trabajos en Caliente.

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-Proveer asesoramiento  en los estándares  aplicables  para trabajos  en caliente.

-Verificar de manera  aleatoria  y suficiente  el cumplimiento  del presente  estándar.

-Analizar los casos  para  implementar las posibles  mejoras de   los estándares de seguridad.

4-EQUIPO NECESARIO.

4.1  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-  PARA ESMERILADO.

Lentes de Seguridad  tipo copa.

Mandil de cuero.

Guantes de cuero cromo 14” o 16”

Mascarilla o protector buco-nasal para polvo tipo N-95.

Zapatos de Seguridad.

Protección Auditiva tipo copa.

Faja  protectora de columna.

Escarpines  de cuero cromo  altura 30

  - EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  PARA SOLDADURA.

Mandil de cuero.

Guantes de cuero  cromo de 14” o 16”.

Escarpines de cuero.

Mascarilla o protector buco-nasal  para polvo tipo N-95.

Careta de Soldador o Yelmo.

Tapones de protección auditiva.

Zapatos de Seguridad.

5-DEFINICIONES.

TRABAJO EN CALIENTE.- Es aquella labor que involucra  o genera  lama abierta , chispas  o desprendimiento de calor , que puede entrar en contacto  con materiales combustibles  o inflamables , o con equipos o maquinaria  que los contengan y puedan  ocasionar un incendio o explosión .

ÁREAS DE TRABAJOS EN CALIENTE.- Es toda área  donde  se va a realizar  un trabajo en caliente. Estas pueden  estar  dentro o fuera  de las instalaciones  de  XXYZ.

6-NORMAS GENERALES.

Para la operación de trabajos en caliente se deberá seguir las siguientes normas:

-Antes , durante  y después  del trabajo  se inspeccionará  el área  de trabajo  y los equipos  con la finalidad  de detectar  toda  condición de riesgo o peligro .

-Se debe retirar  de un radio  de 20 metros  todo  peligro potencial de incendio o explosión  como:  Materiales  combustibles , pinturas , aceites , grasas , solventes , gases comprimidos , metales en polvo , vapores  o gases  explosivos o cualquier material que pueda encenderse o incendiarse o producir  fuego.

En áreas  donde  sea dificultosa  la evacuación  de los peligros  potenciales  de incendio  o explosión ,  se  protegerá  aislando  dichos peligros  con elementos  resistentes  al fuego (mantillas anti flama).

-Todo trabajo en caliente  al aire libre  debe de suspenderse  si se dan  condiciones de lluvia, y hay contacto con agua.

-El colaborador  deberá verificar  que la indumentaria que usa , no este  impregnada  con  gasolina , petróleo, grasas , aceites u  otros materiales  combustibles o inflamables .

- No  debe de introducirse  la basta  del pantalón, dentro  de la caña de los zapatos de seguridad.

-Los bolsillos  y puños  deben  quedar  cerrados  para evitar  alojar  chispas o escorias calientes. Asimismo  no debe  mantenerse  en los bolsillos materiales inflamables o combustibles.

-Si  los trabajos  en caliente  se realizaran  en altura o en espacios confinados  se deberá contar con el apoyo de un ayudante o vigía de seguridad.

- Antes de realizar  un trabajo en caliente  en tanques , estanques , recipientes o tuberías  que hayan contenido  combustibles  o líquidos inflamables  deben  verificarse que se encuentren libres de presión , vacíos , purgados, purgados , ventilados y lavados  adecuadamente .

-Para evitar  la exposición del personal  a la llama  del arco eléctrico , chispas , fuego, pedazos  de metal caliente  u otros materiales  inflamables, combustibles  o similares , se dispondrá de pantallas  protectoras.

-Los equipos de oxicorte  deben  contar con válvulas  antiretorno  de llama  en las dos líneas hacia los cilindros .Los elementos  accesorios  como tenazas , cables , uniones  deben estar  en perfectas  condiciones  operativas .

-Las mangueras del equipo de oxicorte  deben  estar aseguradas  a sus conexiones por presión y no con abrazadera.

-Las máquinas de soldar  así como los esmeriles  deberán contar  con su respectiva  línea a tierra.

-Se proveerá  de ventilación  adecuada, durante  los trabajos  en ambientes  cerrados.

- Todos los colaboradores involucrados en los trabajos en caliente deben estar entrenados  en control y lucha contra incendios, dependiendo  si el trabajo involucra  riesgos específicos  el entrenamiento incluirá también trabajos en altura, primeros auxilios, espacios confinados.