PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

|  | Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado |  |  |  | 06/01/2017 |
| Revisado |  |  |  | 09/01/2017 |
| Aprobado |  |  |  | 10/01/2017 |

- OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación de los aspectos ambientales y determinar aquellos aspectos ambientales significativos presentes en las actividades que se realizan bajo la responsabilidad de TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS Paita S.A, cumpliendo con los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 vigente.

- ALCANCE

Aplica a todas las actividades, productos y servicios, presentes, pasados o planificados (futuros), que están bajo la responsabilidad o se realizan en nombre de TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS Paita S.A., incluyendo los trabajos realizados por terceros, contratistas y subcontratistas.

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (Ref.: Norma ISO 14001:2015).

- [ ].

- Aspecto Ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (Ref.: Norma ISO 14001:2015).

- [ ].

- Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (Ref.: Norma ISO 14001:2015).

- Entrada: Material o energía que entran en un proceso unitario [ ].

- [ ].

- Salida: Material o energía que sale de un proceso unitario [ ].

- [ ].

- Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (Norma ISO 14001:2015).

- Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales (adversos.  (Ref.: Norma ISO 14001:2015)

- Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental [ ].

[ ].

Procedimiento de identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales - Código:    .LG.PR.01.

- RESPONSABILIDADES

  - El Representante de la Dirección (RED) es el responsable de hacer cumplir el presente procedimiento, pudiendo delegar funciones a las personas que estime pertinente.

  - El Gerente o responsable de cada área, debe aplicar el presente procedimiento a las actividades bajo su responsabilidad, contando con el apoyo de personal debidamente entrenado.

  - El Jefe de Salud Ocupacional y Ambiente, es el responsable de la validación de los registros de identificación de aspectos, evaluación de impactos ambientales y determinación de los controles de los procesos de     y de los servicios contratados.

- DESARROLLO

  - Pasos generales

Paso 1.	Determinar el ciclo de vida del proceso.

Paso 2.	Identificar las actividades y tareas del proceso.

Paso 3.	Identificar los Aspectos Ambientales (AA) de cada actividad y tarea, involucrando al personal que las realiza. [ ].

Paso 4.	Determinar las siguientes características de cada AA:

- Actividades rutinarias y no rutinarias

- Su condición de operación: normal, anormal o de emergencia.

- Si el personal que realiza la actividad es propio o tercero

- El grado de control que     tiene sobre el aspecto ambiental: control directo o indirecto.

- Que impactos ambientales generan o se pueden generar y si éstos son positivos o negativos.

Paso 5.	Registrar los requisitos legales que aplican a cada AA, considerando que algún AA puede no contar con estos requisitos.

Paso 6.	Evaluar la significancia de los impactos ambientales de los AA, sobre la base de los criterios establecidos en el presente documento, registrando los controles operacionales existentes. Todo AA con Impactos Ambientales iguales o mayores a 9 son considerados Aspectos Ambientales Significativos (AAS).

Paso 7.	Presentar los resultados de la evaluación al personal involucrado con las actividades analizadas.

Paso 8.	Definir o establecer, para los AAS los controles operacionales necesarios para evitar, controlar o minimizar los impactos ambientales potenciales asociados, considerando los requisitos legales aplicables.

Paso 9.  	Definir al responsable para la implementación y mantenimiento de los controles establecidos.

Paso 10.  [ ].

  - Detalle de Pasos

    - Análisis de ciclo de vida e identificación de actividades y tareas.

Se determina y analizan las actividades y tareas previas al proceso, como en la necesidad de insumos, materiales y equipos, así como en el proceso en sí mismo, y en el transporte y disposición final del producto o servicio brindado, esto será anotado en el formato    .SA.RE.01

    - Identificación de aspectos ambientales.

[ ]

Una vez contado con las actividades y tareas se asocian los aspectos ambientales ligados a estas, además se identificaran como estos aspectos ambientales impactan a los componentes del entorno (impacto ambiental) y se llenará en el formato    .SA.RE.01.

[ ]

En la identificación de los AA participa el personal que realiza la actividad analizada, pudiéndose tomar como base los AA definidos en el Anexo Nº 1  ‘Listado de aspectos e impactos ambientales’.

Tabla 1: Ejemplo de identificación de aspectos ambientales según actividad.

| Actividad | Tarea | Rutinario (R) No Rutinario (NR) | Aspecto Ambiental | Condición N, A o E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajos de oficina | Elaboración de documentos | R | Consumo de agua | Normal |
|  |  |  | Consumo de energía | Normal |
|  |  |  | Generación de residuos no peligrosos | Normal |
|  |  |  | Potencial derrame de hidrocarburos | Emergencia |
|  |  |  | Potencial Incendio | Emergencia |

    - Características de los aspectos ambientales.

Se define para cada AA identificado la condición de operación en la que se presentan: normal (N), anormal (A) o de emergencia (E); esta información es registrada en la columna ‘Condición’ del formato.

A continuación se definen las tres condiciones de operación a tener en cuenta:

Normal (N): Los equipos, instalaciones o procesos operan o se dan dentro de los parámetros establecidos como normales. Es decir, los AA son inherentes a la actividad, pueden ser rutinarios o no rutinarios.

Anormal (A): Los equipos, instalaciones o procesos no cumplen los parámetros establecidos como normales.

Emergencia (E) Cuando una actividad se ve afectada por sucesos no deseados, que según las características de la actividad o de los materiales o equipos usados pueden requerir la toma de acciones para prevenir o mitigar daños al medio ambiente; por ejemplo el derrame de un producto químico peligroso durante su trasvase. En la Tabla 1 se presenta un ejemplo de cómo definir condiciones de operación para los AA.

Cabe indicar que no en todos los casos existen condiciones anormales o de emergencia.

A continuación se definen los dos grados de control a tener en cuenta:

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS Paita S.A.  Define en la columna ‘Grado de Control’ del formato, el grado de control que tiene sobre cada uno de los AA identificados, en base a la siguiente clasificación:

Directo (D):     es operativa y directamente responsable del AA.

Indirecto (I): el AA es controlado directamente por un tercero pero     influye sobre este por ser solidariamente responsable; por ejemplo, a través de los requisitos de órdenes de servicios o contratos.

establece controles operativos sobre aquellos AA sobre los que tiene el control directo. En los casos en que sólo tiene influencia sobre el AA,     ejerce todo tipo de control indirecto, para  que el tercero mejore o aplique los controles ambientales que fueran necesarios.

    - Determinación del impacto ambiental

Involucrando al personal relacionado a la actividad analizada, se determinan los impactos ambientales que se generan o se pueden generar de cada AA, teniendo en cuenta que un AA puede tener más de un impacto ambiental asociado. Al mismo tiempo se define si los impactos ambientales son positivos (+) o negativos (–).

(+) Positivos: beneficiosos para el medio ambiente / beneficios ecológicos y social a largo plazo o corta y larga duración.

(-) Negativos: repercuten  en el medio ambiente /daños ecológicos irreversibles y/o extensivos

Los impactos ambientales y su calificación como positivos o negativos son registrados en las columna ’Impacto Ambiental Potencial’ y ‘Calificación’, respectivamente del formato.

La evaluación del impacto ambiental sólo aplica para el caso de los  negativos.

En la tabla 2, se presenta un ejemplo de identificación de AA para la actividad de habilitación de Sistemas de Medición, sobre la base de los AA identificados, mostrados en la tabla anterior.

Tabla 2: Ejemplo de identificación de impactos ambientales

| Aspecto Ambiental | Condición N, A o E | Grado de Control | Impacto Ambiental | Calificación (+ ó -) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generación de ruido | N | I | Afectación a la fauna | (–) |
| Generación de gases de combustión vehicular | N | D | Al aire | (–) |
| Potencial derrame de hidrocarburo | E | D | Al suelo | (–) |
|  |  |  | Al agua | (–) |
|  |  |  | Afectación a la flora | (–) |
|  |  |  | Afectación a la fauna | (–) |
| Consumo de agua | N | I | Agotamiento del recurso natural | (–) |

    - Requisitos legales y aspectos ambientales significativos

Los requisitos legales aplicables a los diferentes AA presentes en las operaciones de TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS Paita S.A.,  son identificados y registrados en el campo de “Requisito Legal” del formato Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos legales, código:    .LG.RE.01.

Para la identificación de los requisitos legales se debe revisar el registro “Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales”.

Importante: Un Requisito Legal aplicable al aspecto ambiental NO determina por sí solo la significancia de un aspecto ambiental en esta evaluación, sin embargo; sí implica que se determinen, implementen y mantengan controles operacionales para asegurar el cumplimiento del requisito legal.

    - Evaluación de impacto ambiental y significancia de aspectos ambientales

La evaluación de los impactos ambientales (IA) la realiza personal calificado (capacitado en la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales) analizando los criterios y valores presentados en la Tabla 3, descritos a continuación:

- Frecuencia (F) o Probabilidad (P), en que se presenta o puede presentarse un impacto ambiental, respectivamente, considerando:

- Frecuencia, para el caso de impactos ambientales asociados a AA generados en condiciones normales o anormales de operación. Ej.:

- Agotamiento de Recursos Naturales (RRNN) asociado al consumo de RRNN.

- Impacto al Aire, Suelo o Agua asociado a la emisión o el vertimiento de contaminantes al medio.

- Probabilidad, en caso de impactos ambientales asociados a aspectos ambientales potenciales que se presentan en condiciones de emergencia. Ejm.:

- Impacto al suelo asociado a potencial derrame de hidrocarburos.

- Impacto al aire asociado a potencial incendio.

- Extensión (E), alcance del impacto ambiental.

- Opinión de las partes interesadas (OI), opinión de Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de la Organización.

- Severidad (S), con que el impacto puede afectar al medio ambiente.

Tabla 4: Valores de Significancia de Criterios

| Valor | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frecuencia (F) o Probabilidad (P) |  | Extensión (E) | Opinión de Partes Interesadas (OI) | Severidad (S) |
| Baja (0) | Mayor o igual a un año | Aunque no ha ocurrido puede ocurrir | El potencial se limita al área de trabajo de forma puntual | No existe Quejas | No existe ningún cambio en el medio ambiente |
| Media(1) | Semestral | Ha ocurrido por lo menos 1 vez en los últimos 10 años | El impacto se limita al área de trabajo o es proporcionado por el área de trabajo | Existe quejas aisladas o esporádicas Internas o Externas | La recuperación del medio ambiente o reversibilidad del impacto es posible en un corto plazo (tiempo menor a 6 meses) |
|  |  |  |  | Ninguna indagación de los medios de comunicación | Se cuenta con infraestructura y/o equipos para mitigar impactos (controles) |
|  |  |  |  |  | El consumo o cantidad generada del AA es propio del Proceso |
| Moderada (2) | Mensual o Trimestral | Ha ocurrido por lo menos 1 vez en los últimos 5 años | Se extiende fuera del área de trabajo llegando a otra(s) área(s) de trabajo o es proporcionado por otras áreas de trabajo | Indagación de los medios de comunicaciones locales | La recuperación del medio ambiente o reversibilidad del impacto es a mediano plazo (tiempo mayor a 6 meses y menor a 1 año) |
|  |  |  |  |  | Se evidencia desviaciones o no se tiene ningún control |
|  |  |  |  |  | El consumo o cantidad generada del AA se relaciona a ineficiencias del proceso |
| Alta (3) | Diariamente, Semanalmente o quincenalmente | Ha ocurrido por lo menos 1 vez en el último año transcurrido | Se extiende fuera del área de concesión | Alto de nivel preocupación (manifestaciones públicas) | La recuperación del medio ambiente o la reversibilidad del impacto es a largo plazo (tiempo mayor a 1 año) |
|  |  |  |  | Interés de los medios de Comunicación Nacional y/o Internacional | Se necesita apoyo externo a la organización para el control |

La suma de los valores asignados a la ‘Frecuencia’ (F) ó Probabilidad (P), más ‘Duración’ (D), ‘Extensión’ y ‘Severidad’ (S)  da como resultado el ‘Valor del Impacto Ambiental’.

Valor del Impacto Ambiental = F ó P +E+ OI + S

Los valores asignados a cada criterio y el resultado del Valor del Impacto Ambiental, se registran en las columnas del mismo nombre, situadas bajo el ítem ‘Evaluación del Impacto Ambiental’ del formato. En la evaluación del IA se considera el registro de los controles operacionales existentes.

El AA es significativo, cuando el Valor del Impacto Ambiental asociado al AA es igual o mayor a 9.

[ ].

Tabla 5: Nivel de significancia

| IRO | Nivel de Significancia | Significación |
| --- | --- | --- |
| > = 9 | Alto | SI |
| 8, 7 | Medio | NO |
| 0 a 6 | Bajo | NO |

    - Presentación de resultados

Concluida la determinación de la significancia de los AA, el Jefe o responsable de área presenta los resultados a los involucrados, indicando los requisitos legales que aplican a las actividades bajo su responsabilidad. Todo esto para que cuenten con todos los elementos necesarios para proponer los controles operacionales o monitoreos requeridos para asegurar un buen desempeño ambiental.

    - Controles operacionales

Los Gerentes o Responsables de Área son responsables de establecer los controles operacionales necesarios (adicionales) para mantener bajo control o eliminar los AAS presentes en las actividades bajo su cargo; con la colaboración del Jefe de Calidad, Salud Ocupacional y Ambiente cuando sea necesario.

Las referencias de las medidas de control establecidas se registran en las columnas correspondientes presentadas bajo el ítem ‘Controles operacionales, del formato Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos y Determinación de Controles, Código:    .SA.RE.01.

    - Responsable de implementación y mantenimiento de controles

Los Gerentes o Responsables de Área, en coordinación con el Representante de la Dirección, aprueban los controles operacionales ambientales requeridos para garantizar un buen desempeño ambiental de la organización, asegurándose de su implementación en tiempo oportuno para cada caso.

  - Gestión del cambio

La identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales respectivamente, se realiza en todos los procesos de la organización realizados y debe revisarse por lo menos una vez al año. Además, ante la ocurrencia de eventos como los indicados a continuación, deben revisarse los AA asociados:

- Cambios en los procesos, infraestructura u otros cambios que modifiquen las condiciones iniciales de trabajo.

- Compra o introducción de nuevos materiales, equipos o herramientas.

- Modificación o nueva legislación aplicable a la organización.

  - Servicios contratados

La empresa contratada (contratista, proveedor, empresa vinculante, visita, otros) presentará su matriz de aspectos ambientales con su metodología propia ó empleará la metodología    .

- FORMATO/REGISTRO

- Identificación de aspectos, evaluación de impactos y determinación de controles,    .SA.RE.01

- CONTROL DE CAMBIOS

| Sección | Versión | Descripción (Páginas cambiadas) | Fecha de actualización |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | 01 | Elaboración del documento | 21/03/2013 |

| Anexo Nº 1 - Listado de aspectos e impactos ambientales (referencia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | ASPECTO AMBIENTAL |  | IMPACTO AMBIENTAL |  |
| 1 | Consumo de agua |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 2 | Consumo de alimentos |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 3 | Consumo de energía eléctrica |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 4 | Consumo de equipo de protección personal |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 5 | Consumo de hidrocarburos |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 6 | Consumo de materiales de construcción |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 7 | Consumo de materiales de oficina |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 8 | Consumo de productos químicos |  | • Agotamiento de RRNN |  |
| 9 | Generación de agua residual doméstica |  | • Contaminación al suelo • Contaminación al agua • Afectación a la fauna |  |
| 10 | Generación de agua residual no doméstica |  | • Contaminación al suelo • Contaminación al agua • Afectación a la fauna |  |
| 11 | Emisión de gases |  | • Contaminación al aire |  |
| 12 | Emisión de vapores orgánicos. |  | • Contaminación al aire |  |
| 13 | Emisión de material particulado |  | • Contaminación al aire • Contaminación al agua • Contaminación al suelo • Afectación a la Fauna |  |
| 14 | Generación de ruido |  | • Contaminación al aire • Afectación a la Fauna |  |
| 15 | Generación de residuos no peligrosos |  | • Contaminación al aire • Contaminación al agua • Contaminación al suelo • Afectación a la Fauna |  |
| 16 | Generación de residuos peligrosos |  | • Contaminación al aire • Contaminación al agua • Contaminación al suelo • Afectación a la Fauna |  |
| 17 | Generación de sedimentos |  | • Contaminación al Suelo • Contaminación al agua |  |
| 18 | Potencial afectación de restos arqueológicos |  | • Pérdida de Patrimonio Cultural |  |
| 19 | Potencial derrame de hidrocarburos |  | • Contaminación al aire • Contaminación al agua • Contaminación al suelo • Afectación a la Fauna |  |
| 20 | Potencial derrame de materiales y residuos no peligrosos |  | • Contaminación al aire • Contaminación al agua • Contaminación al suelo • Afectación a la Fauna |  |
| 21 | Potencial derrame de materiales y residuos peligrosos |  | • Contaminación al suelo • Contaminación al agua • Afectación de Flora • Afectación de Fauna |  |
| 22 | Potencial incendio |  | • Contaminación al aire • Contaminación al agua • Contaminación al suelo • Afectación a la Fauna • Afectación a la población |  |