OBJETIVO: Realizar la validación del ensayo inmunocromatográfico de detección de antígeno de almendra en alimentos y superficies con el kit Aler Tox Sticks Almendra.

ALCANCE: En alimentos con almendras y superficies con el límite de detección de 20 ppm proteína de la almendra. El rango de detección es de 20-10.000 ppm.

FUNDAMENTO: Aler Tox Sticks Almendra es un ensayo inmunocromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígeno de almendra en alimentos y superficies. Utiliza una combinación de anticuerpos monoclonales para detectar uno de los antígenos principales de almendra, una proteína de reserva de tipo legumina 11S (prunina/amandina), conocida como alérgeno Pru du 6.

PROCEDIMIENTO: 1. material, instrumentos y producto. - - 1 tira inmunocromatográficas (Almacenadas entre 10ºC y 30ºC). - 1 tubo de recolección de muestra (tubo con tapon amarillo) - 1 tubo buffer de extracción de muestra (tubo con tapon azul) - 1 cucharilla - 1 pipeta pequeña - 1 mortero - 1 tijera - Almendras (Atemperar entre 18ºC y 35ºC para el ensayo) 2. Procedimiento para alimentos solidos.- - Triturar o moler la muestra lo más finamente posible, utilizando el mortero. - Poner 1 gramo de muestra en un tubo de tapón amarillo utilizando una de las cucharillas suministradas, tal como se indica en la tabla: - Verter todo el contenido de un tubo de tapón azul (10ml) en el tubo de tapón amarillo. Conservar el tapón azul, ya que será utilizado más tarde. - Enroscar el tapón amarillo del tubo de manera segura y agitar vigorosamente durante al menos 20 segundos. Dejar reposar para que sedimente el sólido durante 2 minutos. - Con una pipeta pequeña, tomar el sobrenadante y verterlo en el tapón azul y esperar 10 minutos antes de leer el resultado. No deje la tira más tiempo del indicado sin leer, ya que el resultado podría variar. No toque la tira durante el tiempo de espera. 3. Resultados. – - El resultado del test POSITIVO si aparecen DOS líneas coloreadas en la zona de ensayo, una en la zona control (C) y otra en la zona test (T). - El resultado del test es NEGATIVO si solo aparece la línea de control, en la zona de control (C). - Si NO aparece la línea de control (C), el ensayo es INVALIDO. - EN caso de que el test resulte invalido, repita el ensayo con otras distintas, compruebe la correcta manipulación de las muestras y del procedimiento del test, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. REFERENCIA: Manual Aler Tox Sticks Almendra (Ensayo inmunocromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígeno de almendra en alimentos y superficies). REF KIT3033 (KT-6127)

FRECUENCIA: EN CASO DE CAMBIAR DE PROVEEDOR DEL KIT O USAR OTRO METODO.