OBJETIVO: Realizar con el kit Aler Tox Sticks Almendra, la detección cualitativa del antígeno de almendra en Superficies que puedan causar contaminación cruzada con los productos de QFC.

ALCANCE: En todas las superficies que entran en contacto al momento de la recepción y almacenaje del producto.

FUNDAMENTO: Aler Tox Sticks Almendra es un ensayo inmunocromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígeno de almendra en alimentos y superficies. Utiliza una combinación de anticuerpos monoclonales para detectar uno de los antígenos principales de almendra, una proteína de reserva de tipo legumina 11S (prunina/amandina), conocida como alérgeno Pru du 6.

PROCEDIMIENTO: 1. material, instrumentos y producto. - - 1 tira inmunocromatográficas (Almacenadas entre 10ºC y 30ºC). - 1 tubo de recolección de muestra (tubo con tapon amarillo) - 1 tubo buffer de extracción de muestra (tubo con tapon azul) - 1 cucharilla - 1 pipeta pequeña - 1 tijera - Hisopos 2. Procedimiento para el análisis de superficies. - - Frotar el hisopo con firmeza por la superficie a analizar, cubriendo al menos un área de 16 cm2, o trazando una línea de 40 cm. La superficie analizada debería ser representativa de la superficie de interés completa. - Añadir el hisopo al tubo de recogida de muestra y cortarlo utilizando unas tijeras de manera que se pueda cerrar el tubo con el tapón amarillo. - Verter todo el contenido de un tubo de tapón azul (10 ml) en el tubo de tapón amarillo. Conservar el tapón azul, ya que será utilizado más tarde. - Enroscar le tapón amarillo del tubo de manera segura y agitar vigorosamente durante al menos 20 segundos. - Con una pipeta pequeña, tomar sobrenadante y verterlo en el tapón azul hasta llenarlo. - Abrir el sobre y extraer la tira sujetándola por su externo AZUL. NO TOCAR el extremo blanco de la tira. - Colocar el extremo blanco de la tira en el tapón azul y esperar 10 minutos antes de leer el resultado. No deje la tira más tiempo del indicado sin leer, ya que el resultado podría variar. No toque la tira durante el tiempo de espera. - Véase la figura Nº1. Figura Nº1 3. Interpretación de resultados. – - El resultado del test POSITIVO si aparecen DOS líneas coloreadas en la zona de ensayo, una en la zona control (C) y otra en la zona test (T). - El resultado del test es NEGATIVO si solo aparece la línea de control, en la zona de control (C). - Si NO aparece la línea de control (C), el ensayo es INVALIDO. - En caso de que el test resulte invalido, repita el ensayo con otras distintas, compruebe la correcta manipulación de las muestras y del procedimiento del test, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. 4.REFERENCIA. - Manual Aler Tox Sticks Almendra (Ensayo inmunocromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígeno de almendra en alimentos y superficies). REF KIT3033 (KT-6127)

FRECUENCIA: EN CADA INGRESO DEL PRODUCTO.