# PETS-CCJ-006

# Trabajos en Espacios Confinados

OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO, AREQUIPA”

| CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRMAS DE LA REVISION VIGENTE |  |  |  |  |  |
| Elaborado Por: |  |  | Revisado Por: | Aprobado Por: |  |
| Ing. Yván Quiroga Ortega |  |  | Ing. Jhony Vargas Prada | Ing. Jorge Manrique Rivera |  |
| Ingeniero de Seguridad |  |  | Residente de Obra | Gerente de Proyecto |  |
| FIRMA Fecha: 20/04/21 |  |  | FIRMA Fecha: 20/04/21 | FIRMA Fecha: 20/04/21 |  |

ÍNDICE

- OBJETO	3

- ALCANCE	3

- DEFINICIONES	3

- RESPONSABILIDADES	4

- ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO	6

  - CONDICIONES GENERALES	6

  - MONITOREO DE LA ATMOSFERA	7

  - USO DE EQUIPOS	8

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA	9

- ANEXOS	9

# OBJETO

Establecer requisitos y controles necesarios para ingresar y/o trabajar en forma segura dentro de un espacio confinado.

# ALCANCE

Este documento es de cumplimiento obligatorio de todo el personal de Consorcio Ciudandes

– Jagui y empresas subcontratistas que ingresen y/o realicen trabajos en espacios confinados que requiera o no permiso de ingreso.

# DEFINICIONES

  - Atmosfera Peligrosa: Una atmosfera que expone a un trabajador al riesgo de muerte, incapacidad, lesiones o intoxicación aguda de una o mas de las siguientes situaciones:

- Gas inflamable, vapor o neblina superior al 10% del limite inferior de explosividad (LEL).

- El polvo combustible suspendido en el aire en una concentración que se puede aproximar como una condición en la cual el polvo combustible oscurece la visión a una distancia de 1,5 m o menos.

- Concentración atmosférica de oxigeno inferior a 19,5% o sobre 22,5%.

- Concentración atmosférica superior a los límites máximos de exposición permitida para cualquier sustancia toxica capaz de causar la muerte, incapacidad, lesiones o intoxicación aguda a un trabajador.

- Cualquier otra condición atmosférica que sea inmediatamente peligrosa para la salud o la vida (Ej: calor, frio).

  - Aire Tipo D: Aire respirable según los requerimientos de OSHA 29 CFR 1910.134. La OSHA especifica el uso del aire para respirar Grado D tal como se describe en el ANSI, las Especificaciones para el Aire de la Asociación de Gas Comprimido, G-7.1.

Características:

    - Oxigeno: 19.5% - 23.5%.

    - Hidrocarburo: 5 mg/m3.

    - Monóxido de Carbono: 10 ppm (max).

    - Dióxido de Carbono: 1000 ppm (max).

    - Olor: Sin olor.

    - Contenido de agua para aire respirable de baja presión: punto de roció min. 5.56ºC a temperatura ambiente a 1 atmosfera de presión.

  - Condiciones de Ingreso Aceptable: Condiciones que deben existir de manera continua en un espacio confinado y que permiten el ingreso seguro de los empleados involucrados dentro de un espacio confinado, así como trabajar de manera segura en dicho espacio. Se debe tener cuidado de identificar y evaluar el potencial de que las condiciones en el espacio confinado cambien como consecuencia del trabajo que se esta realizando (por ejemplo, aplicación de recubrimientos; soldadura; retiro de lodo; etc.).

  - Espacio Confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual

existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran PTS.

Un espacio confinado es un espacio que cumple con las tres condiciones siguientes:

- Es lo bastante grande y esta configurado de tal manera que una persona puede ingresar con todo su cuerpo y realizar la tarea asignada.

- Tienen medios limitados o restringidos para ingresar y salir (Ej. Estanques, recipientes, silos, buzones de almacenamiento, tolvas, bóvedas, etc.).

- No esta diseñado para ser ocupado de manera continua (es decir, una persona no lo podría ocupar durante condiciones normales de operación).

  - Espacio Confinado que requiere Permiso de Ingreso: Cumple con una o más de las siguientes características:

- Contiene o tiene el potencial de contener una atmosfera peligrosa.

- Contiene un material que tiene el potencial de atrapar y asfixiar a una persona que ingresa.

- Tiene una configuración interna tal que una persona que ingresa podría quedar atrapada o asfixiada por paredes que convergen o por piso que se desliza hacia abajo y se estrecha a una sección transversal más pequeña.

- Contiene cualquier otro peligro reconocido grave para la salud o seguridad.

  - Espacio Confinado que NO requiere Permiso de Ingreso: Es un espacio confinado que no contiene peligro capaz de causar la muerte o daños serios y no tiene el potencial de contener ningún peligro atmosférico capaz de provocar la muerte ni dalos serios.

  - Ingreso a Espacio Confinado: La acción intencional de un trabajador de ingresar a un Espacio Confinado. Se considera que un trabajador ha ingresado a un Espacio Confinado tan pronto como ha hecho pasar cualquier parte de su cuerpo por el plano imaginario que limita cualquier entrada a un Espacio Confinado.

  - Permiso de Ingreso a Espacios Confinados: El documento escrito proporcionado por el supervisor de ingreso para permitir y controlar el ingreso de personas a un espacio que requiere permiso. Solo es valido por un turno y debe estar publicado a la entrada del espacio.

- RESPONSABILIDADES INGENIERO DE PRODUCCION

  - Es responsable de garantizar la seguridad del personal que ingresa a un espacio confinado que requiere permiso.

  - Realizar una reunión previa al ingreso al espacio confinado para asegurar que todas las personas involucradas fueron comunicadas respecto a los peligros y riesgos asociados a la actividad y que estas se encuentren incluidas en el ATS.

  - Asegurar que las pruebas atmosféricas requeridas, sean realizadas y registradas en el permiso de ingreso en el momento del ingreso y durante todo el tiempo que duren los trabajos si se requiera.

  - Asegurar que las condiciones aceptables de ingreso (procedimientos, equipos y recursos) estén vigentes antes que cualquier persona ingrese y que las condiciones permanezcan seguras durante todo el tiempo que dura la actividad.

  - Respecto al permiso para espacios confinados:

- Autorizar el ingreso firmando el permiso de ingreso después de que se han cumplido todas las condiciones de ingreso aceptable.

- Mantener el permiso completado y firmado en un lugar visible del área de trabajo.

- Cancelar el permiso cuando hayan finalizado las operaciones dentro del espacio confinado o cuando surjan peligros no controlados en o cerca de este espacio.

- Si surgen condiciones peligrosas que son inmediatamente peligrosas para la vida y la Salud (IDLH), evacuar el espacio inmediatamente.

INGENIERO DE SSOMA

  - Asesorar a las áreas de trabajo en la identificación de los espacios confinados.

  - Coordinar el entrenamiento del personal en espacios confinados, el que debe incluir como mínimo la información de este documento.

  - Mantener una adecuada capacidad de rescate para todos los trabajos en espacios confinados.

TRABAJADOR

  - Debe estar familiarizado con los peligros y riesgos asociados durante el ingreso y realización de trabajos dentro de los espacios confinados, incluyendo las vías de exposición (inhalación, absorción, etc.).

  - Mantener comunicación constante con el vigía, alertarlo en caso reconozca alguna señal de peligro o situación subestándar.

  - Los trabajadores que ingresan a un espacio confinado (tolvas, silos, tanques, etc.) deben usar arnés de cuerpo completo y estar asegurados todo el tiempo a una línea de vida retráctil.

VIGIA

  - Persona competente, ubicada fuera del Espacio Confinado que Requiere Permiso de Ingreso, observa solo un espacio confinado a la vez, no debe realizar ninguna otra actividad que interfiera con sus obligaciones nunca deberá romper el plano de ingreso dentro del espacio confinado ni abandonara su puesto (a menos que sea relevado por otro vigía o las personas que habían ingresado abandonen el espacio).

  - Es responsable de monitorear a las personas que ingresan al espacio confinado asi como el área de trabajo para asegurar que las condiciones de ingreso aceptables se mantengan durante el desarrollo de los trabajos.

  - Controla el ingreso al espacio confinado manteniendo continuamente un conteo exacto de las personas autorizadas a ingresar por nombre.

  - No permitir el ingreso al área a personas no autorizadas.

  - Mantener una comunicación continua y efectiva en todo momento con los trabajadores que estén en el interior del espacio confinado, para monitorear su estatus y alertarlos de la necesidad de evacuar.

  - Observar e identificar cualquier peligro dentro o fuera del espacio confinado que muestren cualquier señal o síntoma de exposición a peligros a las personas que ingresan o realizan actividades dentro del espacio confinado.

  - Activar el procedimiento de emergencia tan pronto como determine que hay una emergencia y que los trabajadores autorizados deban evacuar el espacio confinado.

  - Detener el trabajo y evacuar inmediatamente el espacio confinado cuando ocurra lo siguiente:

- El vigía no puede realizar de manera efectiva sus deberes o detecte alguna condición de ingreso no aceptable, cambios en la conducta de las personas, o alguna situación fuera del espacio confinado que podría poner en peligro al equipo de ingreso.

- La alarma del monitor de gases se activa (considerar también la evacuación si la alarma del monitor de gases suena debido a funcionamiento defectuoso).

# ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO

# CONDICIONES GENERALES

Se considerará “Espacio Confinado” a tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos. Los trabajos en espacios confinados pueden presentar riesgos de consideración, a saber:

    - Atmosfera con falta de oxígeno.

    - Atmosfera con polvos, vapores o gases peligrosos (tóxicos, combustibles, inflamables o explosivos).

    - Peligros mecánicos originados por partes móviles.

    - Descarga de fluidos o radioactividad.

    - Peligros eléctricos originados por cables energizados.

Los trabajos a realizarse dentro de un espacio confinado QUE REQUIERA de un “Permiso de Entrada a Espacio Confinado”, deberá colocarse dicho documento en forma visible en el lugar donde se esté realizando la labor. En general, el permiso tendrá validez como máximo por un

turno de trabajo, según sea el caso. Si el trabajo se suspende por más de dos horas, deberá evaluarse nuevamente la atmósfera del espacio confinado antes de reanudar las labores.

Se debe señalizar la zona de trabajo para prevenir el ingreso no autorizado /accidental dentro del espacio confinado.

No se emitirá un “Permiso de Entrada a Espacio Confinado” si no se ha confirmado la existencia de atmósfera segura, para lo cual se considerarán los siguientes niveles:

    - Oxigeno: Porcentaje en el aire 19 y 22.

    - Contaminantes tóxicos: Debajo de los límites máximos permisibles de exposición según tablas internacionales de VLA o Norma PEL-OSHA.

    - Gases o vapores inflamables: 0% del Limite Inferior de Inflamabilidad (para trabajos en caliente).

    - Polvos combustibles: Debajo del 10% del Límite Inferior de Explosividad.

Nota: Para la evaluación de atmosferas se usará oxímetro, medidor de gases y explosímetro, según el caso.

Antes de ingresar a un espacio confinado se debe cumplir escrupulosamente con los requerimientos estipulados en el Permiso de Trabajo correspondiente. Se debe instruir al trabajador para la toma de conciencia de los riesgos y su prevención.

Se debe tener en cuenta que, en un espacio confinado, el fuego, la oxidación y procesos similares consumen oxígeno, pudiendo originar atmósferas con deficiencias del mismo y que la aplicación de pinturas, lacas y similares puedan producir atmósferas inflamables.

Todo trabajo de oxicorte, soldadura por gas o soldadura eléctrica dentro de un espacio confinado, debe realizarse con los cilindros/máquina de soldar ubicados fuera del recinto cerrado.

Se debe contar en todo momento con un vigía fuera del espacio confinado para apoyar cualquier emergencia. Si existe el riesgo de atmósfera peligrosa, los trabajadores dentro del espacio confinado deben usar arnés de seguridad enganchado a una cuerda de rescate que conecte con el exterior. Así mismo, se debe contar con un equipo de respiración autónoma para usarse en caso sea necesario el rescate de algún trabajador.

Entre los espacios confinados más frecuentes tenemos:

    - Cisternas y pozos	 Arquetas subterráneas

    - Alcantarillas	 Túneles

    - Sótanos y desvanes	 Conductos aire acondicionado

    - Cubas y depósitos	 Galerías de servicios

    - Reactores químicos	 Fosos

    - Furgones	 Silos

Entre los motivos de acceso más frecuentes tenemos:

    - Construcción	 Inspección

    - Reparación	 Limpieza

    - Pintura	 Inspección

# MONITOREO DE LA ATMOSFERA

- El equipo utilizado debe ser examinado y probado antes del uso, revisar la batería, niveles de alarma y fecha de calibración del equipo. La persona que realiza la medición, mantendrá un registro de la calibración vigente del equipo.

- Antes que cualquier persona ingrese a un espacio confinado, se debe monitorear la atmosfera del mismo considerando el siguiente orden: Deficiencia de oxígeno, Gases inflamables, Gases tóxicos.

  - Deficiencia de oxígeno: Los espacios confinados que contienen menos de 19.5% de oxígeno se considerarán como deficientes en oxígeno y peligrosos. No se realizará ingreso sin un aparato autónomo de respiración. El contenido de oxígeno superior al 22.5% se considerará enriquecido en oxígeno y peligroso. No se realizará el ingreso.

  - Gases inflamables: Los gases inflamables tales como el acetileno, butano, propano, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, metano, gases naturales o fabricados o vapores de hidrocarburos líquidos pueden estar atrapados en espacios confinados, lo que tiene como resultado una atmósfera inflamable o explosiva.

Una atmósfera se considerará inflamable o potencialmente inflamable o explosiva si los monitoreos demuestran una concentración mayor al 10% del LEL. Cuando las concentraciones de oxígeno son inferiores al 19% o superiores al 22% las lecturas obtenidas para el LEL serán inexactas. Se debe revisar las recomendaciones del fabricante del equipo del monitoreo.

  - Toxicidad: Si se determina que hay una sustancia tóxica en el espacio confinado se debe usar la hoja de seguridad del producto químico u otra información química para determinar qué tipo de equipo de protección personal se requiere, los potenciales efectos sobre la salud, los límites de exposición permitida y cualquier otra información necesaria para realizar el trabajo de manera segura.

- Las mediciones deben quedar registradas en el Permiso de Espacio Confinado, las mismas que deben repetirse periódicamente, se debe medir en tres niveles (arriba, abajo y a la mitad). Es necesario un monitoreo continuo si:

  - Los riesgos atmosféricos no se han eliminado por completo.

  - Hay riesgos atmosféricos nuevos o adicionales producto de las tareas que se realizan en el espacio.

  - Las condiciones atmosféricas inaceptables pueden volver a ocurrir dentro del espacio debido a procesos o actividades cercanas a la zona de trabajo.

- Para situaciones complejas de monitoreo, una alternativa es usar monitores individuales que las personas que ingresa al espacio deban portar. La zona de monitoreo está definida dentro de una esfera de 45 cm. Que rodea la cabeza de la persona que ingresa.

- Si se detecta una atmósfera peligrosa se deberá evacuar de inmediato el espacio y se evaluará para determinar cómo se desarrolló la atmósfera peligrosa. El reingreso solo puede ocurrir una vez.

- Para los casos que la atmósfera dentro del espacio confinado presente o exista un alto potencial que pueda presentar una atmósfera IDLH, el ingreso al espacio confinado se debe hacer con el uso de equipo autocontenido o en su defecto con máscara de cara completa con línea de aire. El aire suministrado en este último caso, es de un compresor

de aire tipo D, quedando estrictamente prohibido conectar los respiradores con línea de aire a la red de aire industrial o compresor de pistón.

# USO DE EQUIPOS

- Cuando se realicen trabajos en espacios confinados húmedos o mojados, todo el equipo eléctrico utilizado será de un diseño tal que evite que la humedad genere riesgo eléctrico. Utilizar equipos eléctricos intrínsecamente seguros.

- Los cilindros de gases comprimidos (acetileno, oxigeno, etc.) no son aceptados dentro del espacio confinado.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

  - Reglamento Nacional de Edificaciones Norma G 050 Seguridad Durante la Construcción.

  - OSHA 29 CFR 1910.146; Espacios Confinados que Requieren Permisos.

  - ANZI /ASSE Z117.1-2009; Requerimientos de Seguridad para Espacios Confinados.

# ANEXOS

Anexo 1: Permiso de Trabajo en Espacios Confinados

Anexo 1: Permiso de Trabajo en Espacios Confinados